Приложение № 9

к Договору от «__» _________ 20__ г.  №__________

Отдельные технические требования, предъявляемые к подрядным организациям при выполнении ремонтных работ

- Технические требования при разборке, сборке оборудования, фланцевых соединений оборудования и трубопроводов ремонтируемого объекта

- Демонтаж, монтаж трубных пучков теплообменного оборудования производить строго с использованием экстрактора;

- При разборке фланцевых соединений обеспечить хранение крепежа (шпилек, гаек, шайб), пригодного к дальнейшему применению в промаркированной таре, отдельно для каждой единицы оборудования, трубопровода;

- При разборке фланцевых соединений обеспечить разгонку шпилек (снятие гаек с обоих концов шпилек) на всех фланцевых соединениях, а также очистку шпилек и гаек от грязи и ржавчины;

- Перед сборкой фланцевых соединений всю поверхность шпилек, а также внутренние части гаек смазывать высокотемпературной смазкой;

- Для установки прокладок во фланцевых соединениях использовать специальные клеи, специальные безосновные скотчи;

- При разборке, сборке фланцевых соединений использовать пневматические, электрические гайковерты, гидравлические станции, шпильконатяжители в количествах достаточных для безопасного и качественного выполнения работ;

- Сборку фланцевых соединений выполнять согласно схем затяжки крепежа, проверку момента затяжки крепежа производить с помощью ручных и гидравлических динамометрических ключей;

- Обеспечить оперативное устранение замечаний при разборке, сборке фланцевых соединений со стороны Заказчика либо его представителя (супервайзера);

- Технические требования при проведении сварочных работ при ремонте оборудования и трубопроводов ремонтируемого объекта

- Обеспечить проведение сварочных работ с помощью оборудования, имеющего «Свидетельство об аттестации сварочного оборудования» в соответствии с требованиями РД 03.614-03;

- Обеспечить проведение сварочных работ специалистами, имеющими действующую аттестацию НАКС на ремонт производимого оборудования и трубопроводов, а также группы свариваемых материалов и видов сварки;

- Обеспечить выполнение неразрушающего контроля после проведения сварочных работ в объемах в соответствии с картами контроля, стандартами, проектной и технологической документацией;

- Обеспечить оперативное устранение замечаний при выполнении сварочных со стороны Заказчика либо его представителя (супервайзера);

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов	                        ___________________

М.П.						            М.П.