# УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

# ПАО «Славнефть-ЯНОС»

# ___________ Н.В. Карпов

# «____»__________2023

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На разработку технико-коммерческого предложения на поставку автомобиля пожарного

(пожарной насосной станции) для обеспечения ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской

области (договорной)» по плану перспективного развития.

1    Предприятие                                   1.1       ПАО «Славнефть – ЯНОС»

    - 2   Основания для поставки                     2.1    План перспективного развития

- ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по

Ярославской области

(договорной)»

3   Вид строительства                           3.1       Техническое перевооружение

4   Место строительства                       4.1       ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по

Ярославской области

(договорной)»

5    Наименование объекта                   5.1      ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по

Ярославской области

(договорной)»

6    Количество агрегатов                     6.1      1 шт.

7    Режим работы                                  7.1      Круглосуточный

8    Документация для поставки          8.1      Согласно приложению №1 (на 2 листах)

9    Технические требования,               9.1      Согласно приложению  №2 (на 4 листах)

комплектность

10   Дополнительные требования       10.1     Не требуются

11   Условия поставки                          11.1    DDP г. Ярославль

Начальник ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по

Ярославской области (договорной)»      		                                   И.В. Зайцев

Согласовано:

Главный инженер                                                                     	            Н.Н. Вахромов

Главный механик                                                                       	            Д.П. Кучин

Заместитель главного инженера по ОП и ТБ      	 			Н.Н. Леонов

Приложение №1

Технические условия

для формирования коммерческого предложения по закупке пожарной техники для ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области (договорной)»

(ПАО «Славнефть-ЯНОС» г. Ярославль)

Основной пожарный автомобиль общего назначения АЦ-5-70

Пожарная автоцистерна V= 5 куб. м., шасси камаз-43118

Двигатель – Камаз 740.705–300 (Е-5).

Коробка переключения передач – 5-ти ступенчатая.

Габаритные размеры: не более 9200х2550х3250 (Д х Ш х В)

Количество мест боевого расчета 7 человек включая водителя.

Автомобиль будет использоваться для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и огнетушащих веществ.

Цистерна для воды должна быть из антикоррозийных, устойчивых к воздействию пенообразователей (в том числе фторсодержащих всех типов по СТ РК 2803-2015) материалов (композитный материал, пластик). Основная емкость объемом 5000 л должна обеспечиваться устройством для подогрева огнетушащего вещества в холодное время года.  Выбор устройства согласуется с заказчиком. В цистерне установить волнорезы для предотвращения раскачивания вовремя движения. Бак для пенообразователя должен быть выполнен из материалов неподверженных коррозии (усиленного, армированного, волокнистого стеклопластика), объемом 10% к объему основной емкости для ОТВ. Бак разместить отдельно от цистерны в насосном отсеке.

Кузовная надстройка должна изготавливаться из металла не подверженного   коррозии, наружная обшивка надстройки с двусторонним полимерным покрытием.  Крыша надстройки снаружи должна быть облицована рифленым алюминиевым листом и выдерживать вес размещенного на ней оборудования и вес двух спасателей без деформации. На крыше надстройки разместить стационарный лафетный ствол с дистанционным управлением из кабины водителя, перекрывной, имеющий переменный расход, универсальный, формирующий сплошную и распыленную с изменяемым факелом струи воды, а также воздушно-механической пены, с расходом воды 40 л/с. Пеналы доя всасывающих и напорно-всасывающих рукавов расположить на крыше надстройки, изготовить из материала не подверженного коррозии.

Отсек пожарного насоса должен быть отапливаемый. Пожарный насос – НЦПН-70/100 укомплектовать автоматизированной системой дозирования пенообразователя, обеспечивающей автоматическую подачу пенообразователя для приготовления раствора с дозированием 3%, 6% и точностью дозирования 0,6% для пенообразователей общего применения во всех диапазонах расходов и напоров пожарного насоса.

Конфигурация насоса должна предусматривать установку 2-х всасывающих патрубков Ду125 – 2 шт., напорных патрубков Ду80 – 4шт. и Ду150 – 1шт. Всасывающие патрубки насоса должны располагаться продольно насосу и параллельно ходу движения автомобиля под углом 35ᵒ к земле для удобства работы оператора.

Кабина боевого расчета четырехместная, салонного типа, (совмещена с базовой кабиной гофрированным герметичным разъемным соединением). Внутреннюю обшивку кабины выполнить из износостойкого материала, пригодного к чистке, не уступающего по своим свойствам материалу отделки базового шасси. Кабина должна быть оборудована автономным воздушным отопителем. Система отопления должна обеспечивать поддержание комфортной температуры в холодное время года. Пол кабины боевого расчета выполнить из рифленого алюминия.

Разместить крепление под панорамные маски и дыхательные аппараты ВМК 6,8-139-300 в кабине боевого расчета в количестве 5 штук, так же предусмотреть места для укладки резервных воздушных баллонов типа ВМК 6,8-139-300, огнетушителей, групповых фонарей в кабине боевого расчета. Под сидениями в кабине боевого расчета разместить ящики для пожарно-технического вооружения, при этом сидения выполняются откидными с обеспечением фиксации крышки сидения при его подъеме.

Предусмотреть за кабиной боевого расчета отсек сквозного типа. Верхнюю часть отсека оборудовать «шторкой» с барабанной системой намотки. Нижняя часть отсека должна закрываться цельной, откидной дверцей (подножкой) форма отсеков Т-образная. Замки на дверцах должны обеспечивать их плотное закрытие и исключить самопроизвольное открывание во время движения автомобиля.  Дверца (подножка) должна выдерживать вес двух спасателей без деформации, служить площадкой для удобства выемки пожарно-технического вооружения, расположенного в отсеке. Дверцы должны быть оснащены ограничителями, фиксирующими их в открытом положении.

Исполнение остальных отсеков выполнить «шторками» с барабанной системой намотки аналогично первому. Использовать LED освещение отсеков. Внутреннее боковые стенки отсеков и ниш обшиваются листами из рифленого алюминия.

Крепление для 2-х стволов УКТП «ПУРГА - 5» с перекрывным устройством предусмотреть в отсеке.

В отсеках должно размещаться не менее 20 рукавов диаметром Ду 80 мм.

Расположить отводы выхлопных газов ДВС шасси справа, для подключения системы удаления выхлопных газов.

Установить камеру заднего вида с выводом в кабину водителя.

Начальник ПСЧ-15 ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС

по Ярославской области (договорной)»                                                                         И.В. Гусев

Приложение №2

# Комплектование пожарно-техническим вооружением:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1 | Диэлектрический комплект (боты, ножницы, перчатки, коврик) | к-т | 1 |
| 2 | Костюм теплоотражательный, ТОК-800 | к-т | 4 |
| 3 | Очки защитные | шт. | 7 |
| 4 | Покрывало спасательное (изотермическое) | шт. | 2 |
| Средства связи |  |  |  |
| 1 | Специальное переговорное устройство (СПУ «Таганай») или аналогичное. | шт. | 1 |
| 2 | Специальное светодиодное громкоговорящее устройство (СГУ Зенит-мини 120 Вт маяки синего цвета) | шт. | 1 |
| 3 | Стационарная радиостанция (Такт-201 П45) | шт. | 1 |
| 4 | Переносная радиостанция (Такт – 301 П45) | шт. | 4 |
| 5 | Резервная аккумуляторная батарея для переносной радиостанции с зарядным устройством | шт. | 4 |
| Вооружение для тушения пожара |  |  |  |
| 1 | Разветвление РЧ - 150 (150 - 4х80) | шт. | 1 |
| 2 | Мостики переходные (рукавные) под рукав Ду 80мм | шт. | 4 |
| 3 | Водосборник ВС- 125 | шт. | 2 |
| 4 | Мостики переходные (рукавные) под рукав Ду 150мм | Шт. | 4 |
| 5 | Головка соединительная переходная 125 x 150 | шт. | 2 |
| 6 | Головка соединительная переходная 50 x 80 | шт. | 3 |
| 7 | Головка соединительная переходная 80 x70 | шт. | 3 |
| 8 | Головка соединительная переходная 50 x 70 | шт | 3 |
| 9 | Разветвление 3-ходовое РТ-80 | шт. | 1 |
| 10 | Ключ 80 | шт. | 2 |
| 11 | Ключ 125 | шт. | 2 |
| 12 | Инструмент колонщика | к-т | 1 |
| 13 | Кувалда кузнечная массой 5 кг, | шт. | 1 |
| 14 | Лом «Хулиган» | шт. | 1 |
| 15 | Крюк для отрывания крышки гидранта | шт. | 1 |
| 16 | Лом с шаровой головкой | шт. | 1 |
| 17 | Лом тяжелый ЛПТ | шт. | 1 |
| 18 | Лом универсальный ЛПУ | шт. | 1 |
| 19 | Багор цельнометаллический БПМ | шт. | 1 |
| 20 | Задержка рукавная | шт. | 6 |
| 21 | Лопата штыковая | шт. | 1 |
| 22 | Лопата совковая | шт. | 1 |
| 23 | Ножовка столярная по дереву | шт. | 1 |
| 24 | Топор плотницкий | шт. | 1 |
| 25 | Генератор ГПС Пурга-5 с перекрывным устройством (Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали) | шт. | 2 |
| 26 | Генератор УКТП Пурга-10 с перекрывным устройством (Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали) | шт. | 2 |
| 27 | Генератор УКТП Пурга-20 мобильная (Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали) |  | 2 |
| 28 | Лестница Л-ЗК | шт. | 1 |
| 29 | Лестница ЛП | шт. | 1 |
| 30 | Лестница ЛШ | шт. | 1 |
| 31 | Ствол ручной комбинированный AWG TSPR-E GR-1 | шт. | 2 |
| 32 | Ствол ручной комбинированный AWG TSPR-E GR-2 | шт. | 2 |
| 33 | Ствол лафетный переносной, ЛС- П 40 (20,30) Уо, | шт. | 1 |
| 34 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 длиной 30м в чехле | шт. | 1 |
| 35 | Рукав напорно- всасывающий В-2-75-10 длиной 4м | шт. | 2 |
| 36 | Рукав всасывающий В-1-125длиной 4м | шт. | 4 |
| 37 | Сетка СВ – 125 с канатом капроновым диаметром 11мм, длиной 12м | шт. | 2 |
| 38 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 51, длиной 20м | шт. | 10 |
| 39 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 80, длиной 4м | шт. | 2 |
| 40 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 80, длиной 20м | шт. | 20 |
| 41 | Рукав КЩ-1 32-3 длиной 4м | шт. | 1 |
| 42 | Зажим для пожарных рукавов ЗРП-150 | шт. | 4 |
| 43 | Зажим для пожарных рукавов ЗРП-80 | шт. | 4 |
| 44 | Зажим для пожарных рукавов ЗРП-50 | шт. | 4 |
| 45 | # Насосная станция СГС -2-80ДХМ-1 «Спрут» | шт. | 1 |
| 46 | # Ножницы комбинированные НКГС-80 | шт | 1 |
| 47 | Рукав удлинитель РС в одношланговом исполнении для присоединения ГАСИ «Спрут» 15 метров | шт | 2 |
| 48 | Бензорез STIHL TS-800 | шт | 1 |
| 49 | Направляющий светящийся трос Сова-50 | шт | 2 |
| 50 | Сцепка звена ГДЗС (длина 3 метра), сумка поясная | шт | 2 |
| Санитарное оборудование |  |  |  |
| 1 | Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств. | шт. | 1 |
| 2 | Набор для оказания ПМП для оснащения пожарных автомобилей «ФЭСТ» | шт | 1 |
| 3 | Носилки мягкие | шт. | 1 |
| 4 | Комплект «Защита» для проведения работ по ликвидации последствии ДТП | шт. | 2 |
| Прочее оборудование и комплектация |  |  |  |
| 1 | Буксирный трос | шт. | 1 |
| 2 | Знак аварийной остановки | шт. | 1 |
| 3 | Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси |  | 1 |
| 4 | Канистра для воды вместимостью 5 л | шт. | 1 |
| 5 | Канистра для топлива вместимостью 20 л | шт. | 1 |
| 6 | Колодка противооткатная | шт. | 2 |
| 7 | Лампа паяльная | шт. | 1 |
| 8 | Огнетушитель ОП-10 | шт | 2 |
| 9 | Огнетушитель ОУ-5 | шт | 1 |
| 10 | Лента барьерная оградительная (250м) | шт. | 3 |
| 11 | Набор гаечных ключей | к-т | 1 |
| 12 | Сумка для документов | шт. | 1 |
| 13 | Опись ПТВ | шт. | 1 |
| 14 | Поисковое устройство «Поиск-М» | к-т | 1 |
| 15 | Заземление переносное для пожарных машин (ЗПМ – 1Д) 10м | шт. | 3 |
| 16 | Фонарь электрический с зарядным устройством «Сила света МЧС» LS-A2M | шт. | 5 |
| 17 | Нож (резак) для ремней безопасности | шт. | 1 |

К автомобилю должна быть приложена эксплуатационно-техническая документация, содержащая техническое описание, паспорта, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, инструкции по монтажу, пуску, обкатке на все поставляемое оборудование.

| 1. | Диэлектрический комплект (боты, ножницы, перчатки, коврик) | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 2. | Костюм теплоотражательный, ТОК-800 | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 3. | Специальное переговорное устройство (СПУ «Таганай») или аналогичное | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 4. | Специальное светодиодное громкоговорящее устройство (СГУ Зенит-мини 120 Вт маяки синего цвета) | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 5. | Стационарная радиостанция (Такт-201 П45) | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 6. | Переносная радиостанция (Такт – 301 П45) | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 7. | Генератор ГПС Пурга-5 с перекрывным устройством | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 8. | Генератор УКТП Пурга-10 с перекрывным устройством | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 9. | Генератор УКТП Пурга-20 мобильная | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 10. | Ствол ручной комбинированный AWG TSPR-E GR-1 | паспорта, инструкции по эксплуатации |
| 11. | Ствол ручной комбинированный AWG TSPR-E GR-2 | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 12. | Ствол лафетный переносной, ЛС- П 40 (20,30) Уо, | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 13. | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 длиной 30м в чехле | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 14. | Рукав напорно- всасывающий В-2-75-10 длиной 4м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 15. | Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 16. | Сетка СВ – 125 с канатом капроновым диаметром 11мм, длиной 12м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 17. | Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 51, длиной 20м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 18. | Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 80, длиной 4м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 19. | Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 80, длиной 20м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 20. | Рукав КЩ-1 32-3 длиной 4м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 21. | # Насосная станция СГС -2-80ДХМ-1 «Спрут» | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 22. | # Ножницы комбинированные НКГС-80 | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 23. | Рукав удлинитель РС в одношланговом исполнении для присоединения ГАСИ «Спрут» 15 метров | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 24. | Бензорез STIHL TS-800 | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 25. | Направляющий светящийся трос Сова-50 | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 26. | Сцепка звена ГДЗС (длина 3 метра), сумка поясная | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 27. | Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств. | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 28. | Набор для оказания ПМП для оснащения пожарных автомобилей «ФЭСТ» | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 29. | Поисковое устройство «Поиск-М» | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 30. | Заземление переносное для пожарных машин (ЗПМ – 1Д) 10м | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 31. | Фонарь электрический с зарядным устройством «Сила света МЧС» LS-A2M | паспорт, инструкции по эксплуатации |
| 32. | Комплект «Защита» для проведения работ по ликвидации последствии ДТП | паспорт, инструкции по эксплуатации |