Техническое задание

по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств

насосной станции «Водозабор» цеха №17 ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Порядок выполнения и приемки работ (поэтапно, в соответствии с объемами работ)

Этап №1:

Сроки проведения работ:

Начало работ - с даты подписания договора

Окончание работ - не позднее 31.10.2019 года.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водолазное обследование подводной части водозабора, включая аванкамеры с оборудованием, конструкций РЗУ, дна акватории водозабора с предоставлением материалов подводной видео и фото съемки | м2 | 330 |  |
|  | Очистка внешней поверхности РЗУ от заиления и обрастаний | м2 | 44 |  |
|  | Разработка грунта 2 категории водолазами с помощью гидромониторов (дно акватории) | м3 | 27 |  |
|  | Составление карты дна акватории с определением возможных объемов работ по приведению дна акватории к проектным отметкам с использованием программ типа AutoCAD, Surfer. | м2 | 600 |  |
|  | Подъем из воды пакетно-реечных кассет | шт. | 4 |  |
|  | Протаскивание напорного резинотканевого рукава Ду 150 из аванкамеры на акваторию | шт. | 4 |  |
|  | Разработка грунта 2 категории водолазами с помощью гидромониторов (очистка аванкамеры) | м3 | 12 |  |
|  | Очистка внутренней поверхности РЗУ от заиления и обрастаний | м2 | 44 |  |
|  | Демонтаж деревянных реек в нижних пакетно-реечных кассетах на двух оголовках | м3 | 1,8 |  |
|  | Подъем на поверхность демонтированных деревянных реек | м3 | 1,8 |  |
|  | Изготовление новых пакетно-реечных кассет | шт/тн | 6 / 0,5116 |  |
|  | Монтаж новых кассет в оголовки | шт. | 6 |  |
|  | Подводная электродуговая резка стали толщиной до 5 мм | п.м. | 0,5 |  |
|  | Подъем из воды сороудерживающей решетки насоса №2 | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление новой сороудерживающей решетки | шт/тн | 1 / 0,0698 |  |
|  | Установка сороудерживающей решетки насоса №2 в проектное положение с применением подводной сварки | шт. | 1 |  |
|  | Подводная электросварка в речных условиях, внахлестку, толщина стали 4 мм | п.м. | 0,5 |  |
|  | Подводная видеосъемка: - min 20 минут при первом обследовании, - min 20 минут после чистки произведенного ремонта. | минут (м2) | 40 и более. 40 |  |
|  | Подводная фотосъемка: - min 10 шт. при первом обследовании, - min 10 шт. после чистки и проведенного ремонта. | шт. | 20 и более. |  |
|  | Составление технического отчета по итогам 1 этапа (на бумажном и электронном носителе) | Комплект док-ции включая фото и видео материалы | 1 |  |

Этап №2:

Сроки проведения работ:

Начало работ - с 10.02.2020 года

Окончание работ - не позднее 31.03.2020 года.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение контрольного водолазного обследования (февраль 2020 года) с выдачей акта о техническом состоянии подводной части водозабора и рекомендаций (дефектная ведомость) на подводные работы в 2020 году | м2 | 330 |  |
|  | Подводная видеосъемка: - min 20 минут при выполнении 2 этапа для подтверждения выданных рекомендаций | минут (м2) | 20 и более. 20 |  |
|  | Подводная фотосъемка: - min 10 шт. при выполнении 2 этапа для подтверждения рекомендаций | шт. | 10 и более. |  |
|  | Составление итогового технического отчета по итогам водолазных обследований 2 этапа с приложением фото и видеоматериалов и выдачей рекомендаций на 2020 год (на бумажном и электронном носителе) | Комплект док-ции включая фото и видео материалы | 1 |  |

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 						Должность

ПАО «Славнефть-ЯНОС»                                     			Наименование организации

________________ Н.В.Карпов				 	___________________ Ф.И.О

М.П.							 		М.П.